一种基于光引发化学发光实验的新型高通量筛选系统: D -二聚体单克隆抗体筛选的应用

摘要

D-二聚体是血栓性疾病的重要诊断指标。由于现有的抗D-二聚体抗体的质量和特异性不同，因此非常需要寻找替代的抗D-二聚体抗体。我们目前的研究旨在建立一种新的高通量筛选系统，使用光引发化学发光测定法（LiCA）制备抗D​​-二聚体的单克隆抗体。在这项工作中，我们通过酶水解用人血浆制备的抗原免疫小鼠。在高通量筛选后，观察到11.90％的阳性比例，并获得新的mAb，DD 2G11。SDS-PAGE和Western印迹分析的结果显示DD 2G11可用作测定D-二聚体的标准标记。DD 2G11的同种型是IgG1，其Ka值计算为6.46×10-10 M-1，表明D-二聚体的结合亲和力非常高。此外，未发现DD 2G11与其他纤维蛋白原降解产物（FgDP）之间的交叉反应性。最后，通过使用胶乳增强比浊免疫测定（LTIA）测定56个临床样品来研究DD 2G11与参考抗体（商业抗体）之间的相关性。线性回归的R平方值为0.94538，表明DD 2G11符合临床要求。总之，我们的工作提供了一种更快速的筛选单克隆抗体的方案，并提供了一种临床可用的针对D-二聚体的单克隆抗体。

关键词：高通量筛选;光启动化学发光测定;单克隆抗体;d型二聚体;临床应用。

1.介绍

d -二聚体是一种180 kD特异性降解产物，是通过纤维蛋白原/纤维蛋白凝块在纤维蛋白溶解通路[1]中分解而产生的。血浆d -二聚体浓度在纤维蛋白生成过程中变化剧烈，是一种理想且天然的凝血和纤溶血生物标志物，可作为判断凝血系统[2]正常或异常的指标。一般来说,健康个体中d-二聚体含量小于0.5μg /毫升[3]。然而，弥散性血管内凝血(DIC)[4]，急性心肌梗塞[5]，脑栓塞[6]，严重的肝炎[7]，以及一些恶性实体瘤[8]患者血浆d -二聚体水平显著升高。血浆d -二聚体阴性预测值较高，是排除深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE)[9]的诊断金标准。同时，溶栓治疗后，如果治疗有效，d -二聚体水平会迅速下降[10]。从这个角度来看，d -二聚体的检测可能是监测溶栓治疗患者的一种有用的策略。因此，d -二聚体在临床诊断领域起着至关重要的作用。

d -二聚体的临床应用离不开其准确的测定。目前临床对d -二聚体的检测主要基于抗原抗体反应[11]。d -二聚体分子首先被单克隆抗体捕获，然后用比色法或荧光法定量检测。因此，检测结果的准确性主要取决于使用的抗体、捕获方法、需要的仪器和校准标准[12]。特别是，该抗体必须靶向d-domain上的特定表位，而不与血浆中其他纤维蛋白原降解产物(FgDPs)或纤维蛋白原相互作用。自20世纪90年代以来，针对d -二聚体不同特异性表位的单克隆抗体的研究从未停止。Hyun Ju Doh等人或Y Nagahama等人制备的单克隆抗体只能与d -二聚体反应，而不能与其他FgDPs[13]反应。同时，随着技术的改进，固定化抗体的应用简化了抗体筛选过程[14]。此外，为了降低免疫原性，我们还研究了单链片段可变抗体(single-chain fragment variable, scFv)、Fab片段抗体和重组抗体，以产生更有效的抗体[15]。然而，在d -二聚体的定量测定中仍存在许多问题。其中之一是使用这些抗体进行d -二聚体分析的结果不一定相同，因为抗体的反应性和分析敏感性不同[16]。同时，开发一种适用于临床免疫比浊法检测[17]的抗体也非常困难。因此，我们还需要重点寻找高效的抗体筛选方法，制备新的抗d -二聚体抗体，最终建立更好的免疫学检测方法来满足临床需要。

传统的单克隆抗体筛选方法是酶联免疫吸附法(ELISA)，需要经过多个洗涤步骤。在筛选高亲和力克隆时，容易产生错误和钩状效应。因此，对替代的筛选方法有很高的要求。近年来，一种基于荧光氧通道免疫法(LOCI)的液体接近检测方法——光激化学发光技术(LiCA)被应用于抗体筛选中[18]。当一个被捕获抗体包裹的感光微球接近一个被检测抗体包裹的发光微球时，它们之间的生物相互作用产生可检测到的放大信号，从而进一步激活荧光团。荧光团随后在520-620纳米处发光。该技术只需要ELISA的一半时间，避免了清洗步骤，对大范围的样本表现出了良好的灵敏度、精密度、准确度和线性度。它已广泛应用于蛋白质-蛋白质相互作用测定、蛋白酶测定、激酶测定等领域，近年来被应用于抗体的高通量筛选(HTS)。此外，在我们的分离实验中，我们成功地利用LiCA筛选出了完全符合临床要求的高特异性HBsAg抗体。本研究旨在建立一种利用LiCA筛选d -二聚体高亲和力单克隆抗体的HTS方法，有望使这项技术的应用更加规范。

2.材料和方法

2.1试剂

志愿者的血浆;凝血酶、血纤维蛋白溶酶、抑肽酶、氯化钙、柠檬酸、EDTA、三氯化钠,巴比妥,甘氨酸,辣根过氧化物酶标记羊抗鼠IgG。d -二聚体抗原(阳性对照)、d -二聚体抗体DD 1D10(阳性对照)及d -二聚体血清高值保存在实验室。纤维蛋白原购自Sigma-Aldrich公司(圣路易斯,密苏里州,美国);Easy II蛋白定量试剂盒(BCA, TransGen Biotech Ltd，北京，中国);Innovance™肺动脉栓塞试剂(西门子Healthineers,纽约);

2.2d -二聚体抗原的制备与鉴定

d -二聚体由人血浆制备，如前文报道的[13]。10毫升的人血浆孵化了250µl 200 U /毫升凝血酶和1毫升0.2摩尔氯化钙在37°C 6 h形成交联纤维蛋白凝块。在10000 转离心15分钟后,用洗涤液(柠檬酸0.001 摩尔, EDTA 0.04 摩尔， 氯化钠0.16 摩尔)依次洗涤沉淀三次，pH 7.4±0.1)，连夜二次蒸馏水(D.D.)。然后用液氮将沉淀磨成粉末。TBS复苏后(Tris 0.05 摩尔, NaCl 0.16 摩尔;pH7.4±0.1)，37℃下用20 mU/ml 纤溶酶消化16 h。22-10μg /毫升抑肽酶终止反应。在10000 转离心15min后，采用超滤离心管，30 KD分子量截止膜浓缩上清，采用非还原和还原SDS-PAGE、western blot、间接ELISA等方法进行分析。从Abcam (Cambridge, MA, USA)购买的d -二聚体抗原作为阳性对照。

2.3 d -二聚体特异性单克隆抗体的制备

实验方案经陆军医科大学实验动物中心批准(许可证号SCXK-(JI) 2014-0004)。d -二聚体特异性单克隆抗体按照之前的协议[23]制备。每14天纯化人d -二聚体免疫5只Balb/c ByJ小鼠(s.c.);每个注射接种大约是100平等μg弗氏完全佐剂(Sigma-Aldrich,圣路易斯,密苏里州,美国)。第二个和第三个注射含有100μg肺动脉栓塞,分别在平等弗氏不完全佐剂(Sigma-Aldrich,圣路易斯,密苏里州,美国)。一周后,小鼠血清效价高于1:160000。采用标准杂交法分离脾细胞。将小鼠骨髓瘤细胞(Sp2-Ag0/14, ATCC)与脾脏细胞融合，制备产生单克隆抗体的杂交瘤细胞。融合12天后，用LiCA或间接ELISA法检测细胞培养基中是否存在抗d -二聚体抗体。

2.4利用LiCA筛选抗d -二聚体抗体

采用高效液相色谱法(上海博洋生物科技有限公司)检测单克隆抗体。主要筛选步骤如下。首先,1μg /毫升生物素化的肺动脉栓塞,细胞培养上清液和80μg /毫升山羊anti-mouse antibody-conjugated发光的珠子(受体珠子)被添加到相同体积25μl每个。与此同时,0.1 PBS (pH7.4±0.1)和DMEM培养基作为阴性对照和阳性对照。微型板块放置在探测器和200年μl streptavidin-coated光敏珠子(供体珠子)是自动添加。在37°C 35分钟,在450nm处激发，在620nm处获得荧光信号。结果吸光度的下降与样品中抗d -二聚体抗体的数量成正比。样本值/阴性对照值(P / N值)≧5被确认为阳性克隆。

2.5间接ELISA试验

采用间接ELISA法测定单克隆抗体对d -二聚体的亲和力和制备的d -二聚体的抗原性，如前文[24]所述。96孔板被涂上一层5μg /毫升肺动脉栓塞或其他抗原(纤维蛋白原,D,E片段和FgDP混合物)体积100μl在4°C放置一夜。板涂层后,盘子都洗了两次200μl PBS包含渐变20 / 0.1%。然后,200 pl封闭液(2% BSA / PBS)被添加到每个孔在37°C和孵化1 h。盘子洗了三次,孵化100μl细胞培养上清液或阳性抗体DD 1 d10在37°C 1 h。0.1 PBS (pH7.4±0.1)和DMEM培养基作为阴性对照和空白对照。后来,盘子洗了三次,孵化与辣根过氧化物酶(合)标签山羊anti-mouse免疫球蛋白(H + L) 1:20 00稀释在37°C 40分钟。ortho-phenylenediamine(门诊部当)是用于颜色反应。反应停止是通过添加100μl 2 M硫酸。490 nm处的吸光度用日出(奥地利萨尔茨堡的TECAN)来测量。文化上层清液P / N值≧2被确认为阳性克隆。

2.6单克隆抗体的二次筛选

ELISA阳性克隆和LiCA阳性克隆均为阳性克隆，进一步进行二次筛选。在二次筛选过程中，除原组分外，将临床阳性高d的 -二聚体血清与细胞培养上清液按1:1的比例混合加入其中，与生物素标记的d -二聚体竞争。其余步骤与初筛相同。

2.7单克隆抗体的纯化鉴定

选定的阳性杂交瘤菌落通过有限稀释至少进行两次亚克隆。然后按照厂家说明在腹水中展开杂交瘤，纯化单克隆抗体如下[23]。收集新鲜的腹水液和稀释平等于缓冲区(巴比妥4毫米,氯化钠0.16米,MgSO4·7水0.8毫米,氯化钙0.3毫米,pH值7.2±0.1)。10毫升的稀释腹水与150毫克二氧化硅混合,和孵化在室温下200 g×30分钟。在10000 g×30分钟使离心后,上层清液过滤使用0.45μm过滤膜。随后，将样品置于AKTA prime FPLC纯化系统(美国宾夕法尼亚州匹兹堡GE Healthcare BioSciences)，该系统配备了蛋白a /蛋白G柱(日本东京Tosoh Co.)。简单地说,10毫米PBS (pH值7.4±0.1)作为流动相,是由泵的流量6毫升/分钟。平衡后,筛选了0.1 g lycine-HCl缓冲pH值(2.7±0.1)。收集洗脱的单克隆抗体片段，用紫外分析仪检测。pH值调整到7.0使用1 M Tris-HCl (pH9.0±0.1),随后充分透析在4°C对10毫米PBS 48 h。抗体的免疫球蛋白同被确定和量化使用鼠标单克隆抗体试剂(美国Sigma-Aldrich ELISA / Ouchterlony双扩散)根据制造商的指示。最后通过还原SDS-PAGE、Western blot和BCA试剂盒对纯化后的单克隆抗体进行分析。

2.8 SDS-PAGE和Western blotting

采用10%聚丙烯酰胺凝胶无二硫苏息醇(DTT)进行非还原性SDS-PAGE，样品未加热。Western blot分析如Towbin et al .[25]所述。蛋白质electrophoretically转移到0.22μm聚偏二氟乙烯(PVDF)膜通过免疫印迹转移系统(Bio-Rad) 2小时300 mV。洗了PVDF膜TBST (Tris-buffered盐水含0.5%渐变20)和封闭5% BSA 2小时37°C。此后,细胞膜与TBST洗五次和mABS孵化一夜在4°C,然后用TBST洗四次和孵化HRP-labeled山羊antimouse免疫球蛋白(1:5000)1小时37°C。在凝胶Doc EZ图像实验室(Bio-Rad)中用增强

2.9 ELISA法测定单克隆抗体亲和力常数

亲和常数根据之前的方法[26]计算。两个不同浓度的肺动脉栓塞(2μg /ml和0.5μg /ml)涂在96孔板和分配[Ag]和[Ag],分别。抗体连续稀释到60,6,0.6,0.06,0.006,和0.0006μg /ml和添加到孔板里。然后，按照间接ELISA法中先前描述的步骤进行。根据OD490 nm值与D -二聚体浓度的S形曲线，推断两种抗原浓度下对应的OD490的半最大值抗体浓度(mol/l)，分别设为[Ab]和[Ab ']。亲和常数由下式确定:

Ka (m - 1) = ((Ag) / Ag) 1) / 2 ([Ag / Ag '] (Ab) - (Ab))

2.10 LTIA法测定临床血浆D -二聚体水平

为评价筛选的D -二聚体单克隆抗体的临床价值，采用LTIA检测56例患者的D -二聚体浓度。LTIA执行分析如下:乳胶粒子(< 1μm直径)涂上0.5mg/ml的马伯1-ethyl-3被激活——[3-dimethylaminopropyl]碳化二亚胺盐酸盐(EDC)和N-hydroxysulfosuccinimide(NHS)在室温下和孵化为30分钟。然后,解决方案被50μl 1% BSA / PBS和超声分散进行进一步分析。同时,收集抗凝血和离心机在2500 g×15分钟在4°C分离的血清样本。混合的血清和乳胶粒子受到Sysmex®ca - 7000凝血分析仪(Dade-Behring,马尔堡,德国)评估OD570值。Innovance™肺动脉栓塞试剂(西门子Healthineers NY)抗体作为参考。

3.结果

3.1。D -二聚体的制备与表征

分别用凝血酶和纤溶酶水解人血浆制备D-二聚体。由于天然的人类D -二聚体是二聚体，其完整的蛋白只能通过非还原的SDS-PAGE来检测。因此，所得抗原采用非还原SDS-PAGE、Western blot和间接ELISA法进行鉴定。以从美国马萨诸塞州Abcam plc购买的D -二聚体抗原为对照，以抗体DD 1D10为一级抗体。DD 1 D10之前获得的是一种特定anti-D-dimer抗体与抗体效价1:256×104。如图1 A所示，可以看到180 kDa的清晰波段。同时，在Western blot和间接ELISA分析中，纯化后的D -二聚体对D -二聚体抗体DD 1D10的反应活性与商业d -二聚体无明显差异(图1B和1才)。

3.2利用LiCA或ELISA法筛选抗D -二聚体单克隆抗体

细胞融合后，采用间接ELISA或LiCA法检测培养上清液。克隆与P / N值≧2被选为阳性克隆。初步筛选结果如图2所示。利用LiCA法获得了62个能识别D -二聚体抗原的杂交瘤IgGs克隆，阳性比例为11.90%。然而，从ELISA中仅获得23个克隆，阳性率为4.41%。二次筛选和克隆后,四个强阳性单抗获得命名DD 2 g11,DD 3 h4,DD 4 e6和DD5 b9,分别(表Ⅰ)。

3.3单克隆抗体的生产和纯化

纯化腹水经SDS-PAGE还原鉴定，55 kDa(重链)和25 kDa(轻链)周围有2条清晰条带，杂染蛋白较少。Western blot结果(图3 B)表明，这四种单克隆抗体均能特异性识别D-二聚体。间接ELISA检测的4个单克隆抗体的抗体效价如图4所示，与DD 1D10高度一致。

3.4单克隆抗体的亚型和亲和常数

四个单克隆抗体亲和常数和uaxing亚型如表Ⅱ所示。结果表明，4个抗体亚型均为IgG1。DD 2 G11,DD 3 H4,DD 4 E6和DD5 B9的Ka值分别计算是6.46×10-10M-1,3.95×10-9 M - 1,2.54×10-9 M - 1,和1.85×10-9M - 1,都低于DD 1 D10(9.29×10-9 M - 1)。

3.5基于LTIA的四种mAb和参考抗体之间的相关性

使用LTIA方法对56个血液样品进行4种mAb和参考抗体的比较。参考抗体是商业抗D-二聚体抗体，并且用于大多数医学测试机构。此外，它非常适合临床LTIA [27-28]。DD 2G11与参考抗体之间的线性回归的R平方值为0.94538，这表明DD 2G11与参考抗体的相关性最高（图5A），并且在初步临床应用中具有潜力。然后，通过间接ELISA分析DD 2G11对D-二聚体和FgDPs的特异性和亲和力，如图6所示。结果表明，与纤维蛋白原，D片段，FgDP和E片段没有交叉反应。

讨论

D-二聚体的评估可为DIC，DVT，PE等的诊断和药物指导提供临床信息。尽管目前有近30种不同的检测可用于D-二聚体的临床检测，但它们都不依赖于特异性mAb的应用. .因此，筛选针对D-二聚体的高亲和力mAb是非常重要和必要的。

在本研究中，我们使用HTS方法LiCA成功开发了针对D-二聚体的mAb。LiCA技术为筛选单克隆抗体提供了一种简单可靠的方法。由于其对化学发光的高灵敏度，与ELISA相比具有更低的可检测限（LDL）。因此，我们在初筛期间获得了较高的阳性比例，并且有更多的机会选择阳性克隆。此外，该技术仅需要一半的ELISA时间并避免洗涤步骤。与传统的筛选方法相比，它具有节省时间和自动操作的优点，使其更有效，适用于HTS和小型化筛选。然而，很少有研究报道使用这种技术筛选单克隆抗体，这使我们的工作成功。尽管先前的研究已经报道了许多mAb与D-二聚体反应，但我们证实DD 2G11的反应性与商业抗体在以下方面一致：（1）用于免疫的抗原是由人血浆制备的，其可能是有助于抗原的高免疫原性并产生特异性抗体。（2）在该研究中，我们获得了四个阳性杂交瘤克隆，其产生高亲和力的mAb并且与其他FgDP没有交叉反应性。这种特征可能是由于IgG1型抗体的性质。同时，ELISA结果表明它们可以识别折叠的D-二聚体。在4种单克隆抗体中，DD 2G11在抗体滴度，亲和力和蛋白质浓度方面表现出最佳性能。（3）临床LTIA试验数据表明，DD 2G11与参考抗体的相关性最高，可满足临床要求。然而，此抗体的细节目前仍然有限。值得注意的是，DD 2G11的线性表位仍然是未知的，这对进一步的研究很重要。

# 承认

这项工作得到了中国吉林省“产业技术研究与发展”项目（批准号20170204005YY）和国家自然科学基金（No.11604120）的支持。

利益冲突

作者宣称没有利益冲突。

参考文献

1.	Wu Y, Chu C, Song P, Yang Y, Lin C, Xu Q:血浆d -二聚体是治疗急性痛风发作的一个有前途的指标。Ann Clin Lab Sci 48: 435-439, 2018。

2.	Liu Z, Guo H, Gao F, Shan Q, Li J, Xie H, Zhou L, Xu X and Zheng S:纤维蛋白原和d -二聚体水平在晚期肝癌中升高:高水平的预处理纤维蛋白原水平预示着较差的预后。肝素Res 47: 1108-1117, 2017。

3.Zhang X, Wan Y, coopero - white J, Dimeski G, Atherton J and Punyadeera C:人唾液d -二聚体水平的定量研究。生物分析5:2249-2256,2013。

4.	铃木K, Wada H, Imai H, Iba T, Thachil J, Toh CH:根据ISTH超dic诊断标准重新评估诊断d -二聚体截止值:ISTH SSC的通讯。血栓有2 2 16:1442-1444,2018。

5.	Kikkert WJ, Claessen BE, Stone GW，等:d -二聚体水平预测急性心肌梗死后缺血和出血结局:水平ami生物标志物亚研究。J血栓溶栓37:155-164,2014。

6.	Matsumoto M, Sakaguchi M，冈崎S，等:非瓣膜性房颤患者血浆(D)-二聚体水平与脑梗死体积的关系。脑血管疾病Dis 35: 64-72, 2013。

7.	Karagol BS, Erdeve O, Fitoz S, Uysal Z, Atasay B and Arsan S: d -二聚体预测新生儿大脑静脉血栓形成吗?hematr Oncol 24: 355-359, 2007。

8.	wahid Dastjerdi M, Ahmari S, Alipour S和Tehranian A:宫颈、卵巢和子宫良性和恶性肿瘤血浆d -二聚体水平的比较。国际血液醇Oncol干细胞Res 9: 107-111, 2015。

9.	scholo - gelok S, van der Hulle T, Biedermann JS, van Gelder T, Klok FA, van der Pol LM, Versmissen J, Huisman MV和Kruip Mjha:抗血小板药物和他汀类药物对d -二聚体水平的临床影响。欧元J Clin投资48:e12944, 2018。

10.	Cakar MA, Gunduz H, Varim C, Ozdemir F, Vatan MB, Akdemir R:溶栓后急性心肌梗死患者d -二聚体水平与冠状动脉再灌注的相关性。血骨胶原纤维蛋白溶解24:608-612,2013。

11.	Aishima K和Yoshimoto Y:采用序贯血清d -二聚体检测筛选策略检测和预防选择性脑肿瘤手术后静脉血栓栓塞。神经外科杂志27:348-354,2013。

12.	Linkins LA和Takach Lapner S: d -二聚体测试的回顾:好的、坏的和丑陋的。国际实验室血色素39增刊1:98-103,2017。

13.	Doh HJ, Song KS, Kang MS, Kim DS, Kim KA, Kang Jemo, Jang Yangsoo, Chung KH:识别d -二聚体新抗原决定因子的新型单克隆抗体。血栓Res 118: 353-360, 2006。

14.	Ruivo S, Azevedo AM和prazes DMF:基于纸张的免疫检测装置中d -二聚体的比色检测。肛门生物化学538:5-12,2017。

15.	Dan Z, Tan Z, Xia H和Wu G: d -二聚体和GPIIb/IIIa单链双特异性抗体的构建和表达。Exp Ther Med 6: 552-556, 2013。

16.	Kogan AE, Mukharyamova KS, Bereznikova AV, Koshkina EV, Bloshchitsyna MN和Katrukha AG。:对d -二聚体和高分子量纤维蛋白降解产物具有同等特异性的单克隆抗体。血骨胶原纤维蛋白溶解27:542-550,2016。

17. Abdul-Aziz K.和Faizal AA:一种新的乳胶增强免疫浊度法评价类风湿因子。沙特医学杂志25:1768-1769,2004

18.	吴强，李海，黄碧，姜刚，加扎诺-桑托罗:基于alphascreen的FcRn结合检测单克隆抗体的研究与应用。J免疫方法420:31-37,2015。

19.	张明，魏斯尼夫斯基JA, Ji H: AlphaScreen选择性检测-连环蛋白/ b细胞淋巴瘤9抑制剂。肛门生物化学469:43-53,2015。

20.Watson VG, Drake KM, Peng Y and Napper AD:利用AlphaScreen技术开发一种高通量筛选兼容试验，用于发现AF4-AF9相互作用的抑制剂。药物开发技术11:253-268,2013。

21.	Chan B, Cottrell JR, Li B，等:高通量AlphaScreen法检测初级神经元突触蛋白I磷酸化的调节因子。J Biomol Screen 19: 205-214, 2014。

22.	Evans MR, Wei S, Posner BA, Unger RH and Roth MG: AlphaScreen法，用于发现合成胰高血糖素生产的化学抑制剂。J Biomol Screen 21: 325-332, 2016。

23.	Wewetzer K和Seilheimer B:利用细胞自动转移系统建立单步杂交瘤克隆协议:与限制稀释法比较。J免疫学方法179:71-76,1995。

24. Cho S, Park I, Kim H, Jeong MS, Lim M, Lee ES, Kim JH, Kim S and Hong HJ:一种与啮齿动物L1CAM交叉反应的人类抗L1CAM单克隆抗体的产生、鉴定及临床前研究。MAbs 8(2): 414-25, 2016。

25. 聚丙烯酰胺凝胶到硝化纤维素片的电泳转移:程序与应用。《美国科学进展》76:4350-4354,1979。

26.	Ramapanicker R, Sun X, Viljanen J和Baltzer L: d -二聚体的强力结合剂，通过将GPRP肽与设计集的多肽结合——说明了蛋白质新结合剂的一般路线。生物共轭化学24:17-25,2013。

27.	Elf JL、Strandberg K和Svensson PJ:两种相对较新的定量d -二聚体(Innovance d -二聚体和AxSYM d -二聚体)排除深静脉血栓的性能。血栓Res 124: 701-705, 2009。

28.	Coen Herak D, Milos M和Zadro R: D-二聚体创新分析性能的评价。Clin化学实验室Med 47: 945-951, 2009。

图列表

图1 d -二聚体表征。分别用凝血酶和纤溶酶水解人血浆制备d -二聚体。采用非还原性SDS-PAGE (A)、Western blot (B)和间接ELISA(图1 C, P/N值:正/负)进一步分析水解产物。以从美国马萨诸塞州Abcam plc购买的d -二聚体抗原为对照，以抗体DD 1D10为一级抗体。

图2抗d -二聚体单克隆抗体的初步筛选。LiCA(A)或ELISA (B)初步筛选后单克隆抗体的P/N值。

图2抗d -二聚体单克隆抗体的初步筛选。LiCA(A)或ELISA (B)初步筛选后单克隆抗体的P/N值。

图3抗d -二聚体抗体的表征。减少了4个纯化阳性单克隆抗体的SDS-PAGE检测(A)和Western blot分析(B)。1、2、3、4分别代表DD 2G11、DD 3H4、DD 4E6、DD 5B9。

图4以DD 1D10为对照，间接ELISA法测定四种阳性抗体d -二聚体抗体效价。

图5:四种单克隆抗体与Innovance™D-二聚体试剂(参考抗体)检测D二聚体的相关性(A)四种mAb(y轴)与参考抗体(x轴)间D二聚体浓度的回归分析。(B)DD2G11与参考抗体之间的Bland-Altman的图。

图6间接ELISA法分析mAb DD 2G11对不同抗原(D-二聚体、纤维蛋白原、D、E片段、FgDP混合物)的特异性。商用d -二聚体作为对照(CT)。